ĐẠI HỌC PHENIKAA TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA BÁO CÁO MÔN: HỆ NHÚNG ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG SMARTHOME - CỬA THÔNG MINH Giáo viên hướng dẫn: Thầy Vũ Văn Quang Thành viên nhóm: Cao Thị Hiền - 23010166 Nguyễn Đăng Hanh - 23010243 Nguyễn Văn Thắng- 23010234 Hà Nội tháng 1 năm 2026

## LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại công nghệ 4.0 phát triển vũ bão như hiện nay, việc ứng dụng công nghệ Internet of Things (IoT) vào cuộc sống hằng ngày không còn là điều xa lạ. Hệ thống nhà thông minh (Smart Home) đang dần trở thành xu hướng tất yếu, mang lại sự tiện nghi, an toàn và tiết kiệm năng lượng cho người dùng.

Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn đó, nhóm chúng em đã quyết định chọn đề tài "Hệ thống Smarthome – Cửa Thông Minh Tích Hợp Firebase" làm đồ án môn Hệ Nhúng. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng vi điều khiển ESP32 kết hợp dịch vụ đám mây Firebase Realtime Database, cho phép điều khiển và giám sát cửa thông minh từ xa thông qua ứng dụng di động, đồng thời hỗ trợ xác thực đa phương thức gồm thẻ RFID, mã PIN, OTP và lệnh từ app.

Đây là lần đầu tiên nhóm chúng em thực hiện một đề tài mang tính ứng dụng thực tế cao, tích hợp cả phần cứng nhúng lẫn dịch vụ đám mây. Quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn, từ việc cấu hình WiFi và Firebase, xử lý đồng bộ lệnh từ cloud, cho đến đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong điều kiện mạng không ổn định. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và hỗ trợ từ thầy giáo hướng dẫn, nhóm đã hoàn thiện được sản phẩm.

Báo cáo này trình bày toàn bộ quá trình nghiên cứu, thiết kế, lập trình và kiểm thử hệ thống, bao gồm: cơ sở lý thuyết về ESP32 và Firebase, sơ đồ khối, sơ đồ kết nối phần cứng, mã nguồn chương trình điều khiển và kết quả thực nghiệm

## LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Phenikaa và Ban Lãnh đạo Trường Công nghệ Thông tin – Đại học Phenikaa đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và môi trường học tập để chúng em hoàn thành đồ án môn học.

Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy Vũ Văn Quang – giảng viên hướng dẫn môn Hệ Nhúng, đã tận tình chỉ bảo, định hướng và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài

## NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

Hà Nội , ngày …. Tháng… năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

## BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC NHÓM

| STT | HỌ VÀ TÊN | MSSV | CÔNG VIỆC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cao Thị Hiền | 23010166 | - Viết báo cáo - Lắp ráp mô hình các chức năng - Code app điều khiển |
| 2 | Nguyễn Văn Thắng | 23010234 | - Viết báo cáo - Lắp ráp mô hình các chức năng - Code app điều khiển |
| 3 | Nguyễn Đăng Hanh | 23010243 | - Viết báo cáo - Lắp ráp mô hình các chức năng - Code app điều khiển |

## LỜI CAM ĐOAN

Đề tài này là do em tự thực hiện dựa vào một số tài liệu và không sao chép từ tài liệu hay công trình đã có trước đó. Nếu có sao chép em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	2

LỜI CẢM ƠN	3

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	4

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC NHÓM	5

LỜI CAM ĐOAN	6

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	10

1.1 Giới thiệu đề tài	10

1.2 Phương tiện nghiên cứu	10

1.2.1 Phần cứng	10

1.2.2 Phần mềm và dịch vụ đám mây	11

1.3 Mục đích và yêu cầu của đề tài	11

1.3.2 Mục đích	11

1.3.2 Yêu cầu của đề tài	12

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	13

2.1 Vi điều khiển ESP32	13

2.1.1 Thông số kỹ thuật	13

2.1.2 Phân công chân GPIO trong dự án	14

2.2 Firebase Realtime Database	15

2.3 Bàn phím ma trận Keypad 4x4	16

2.4 Module RFID RC522	17

2.5 Màn hình LCD I2C 16x2	18

2.6 Động cơ Servo	19

2.6.1 Thông số kỹ thuật	20

2.6 LED và Buzzer	21

2.6.1 LED	21

2.6.2 Buzzer	22

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH	23

3.1 Sơ đồ khối	23

3.1.1 Sơ đồ khối chức năng xác thực cửa thông minh	23

3.1.2 Sơ đồ khối cơ chế chống xâm nhập (Lockout)	24

3.2 Sơ đồ kết nối phần cứng	24

3.2.1 Kết nối RFID RC522 – ESP32 (SPI VSPI)	24

3.2.2 Kết nối Keypad 4×4 – ESP32	24

3.3 Lưu đồ thuật toán	25

3.3.1 Lưu đồ vòng lặp chính (loop)	25

3.3.2 Lưu đồ thuật toán xác thực RFID	25

3.3.3 Lưu đồ thuật toán xác thực PIN qua Keypad	26

3.4 Thi công mạch	26

3.4.1 Danh sách linh kiện	26

3.4.2 Quy trình lắp mạch	27

3.4.3 Lưu ý kỹ thuật khi thi công	27

3.5 Mã nguồn chương trình điều khiển	28

Chương IV: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ KẾT LUẬN	31

4.1 Kết quả thực nghiệm	31

4.2 Ưu và nhược điểm của sản phẩm	32

4.2.1 Ưu điểm	32

4.2.2 Nhược điểm và hạn chế	32

TÀI LIỆU THAM KHẢO	33

Phụ Lục	33

DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ BẢNG

Hình ảnh 2.1: Vi điều khiển ESP32………………………………………………… 12 Bảng 2.1: Thông số kỹ thuật ESP32-WROOM-32………………………………… 13 Bảng 2.2: Phân công chân GPIO ESP32 trong dự án……………………………… 14 Hình ảnh 2.3: keypad 4x4…………………………………………………………. 15 Hình ảnh 2.4: module RFID………………………………………………………. 16 Hình ảnh 2.5: màn hình LCD I2C 16x2…………………………………………… 18 Hình ảnh 2.6: động cơ Servo GS90………………………………………………… 19 Hình ảnh 2.6.1: led………………………………………………………………….. 20 Hình ảnh 2.6.2: Buzzer………………………………………………………………21 Hình ảnh 3.1: Sơ đồ khối…………………………………………………………….22 Bảng 3.2: Kết nối RFID RC522 với ESP32…………………………………………23 Bảng 3.3: Kết nối Keypad 4×4 với ESP32…………………………………………..24 Bảng 3.5: Danh sách linh kiện hệ thống Smart Door………………………………..26 Bảng 3.6: Quy trình lắp mạch và kiểm tra từng bước………………………………..26 Bảng 3.7: Danh sách các hàm trong chương trình điều khiển………………………..28 Bảng 4.1: Kết quả kiểm thử hệ thống Smart Door……………………………………31

## CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

### 1.1 Giới thiệu đề tài

Hệ thống Smarthome – Cửa Thông Minh được xây dựng nhằm ứng dụng công nghệ IoT vào việc kiểm soát ra vào tự động, tăng cường an ninh và mang lại sự tiện lợi cho người dùng. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 làm trung tâm xử lý, kết nối với dịch vụ đám mây Firebase Realtime Database để lưu trữ dữ liệu và nhận lệnh điều khiển từ xa.

Đây là một hệ thống nhúng có kết nối Internet (IoT-enabled embedded system), trong đó phần cứng và phần mềm đám mây phối hợp chặt chẽ để tạo ra trải nghiệm điều khiển thông minh, đa nền tảng.

Hệ thống bao gồm các chức năng chính sau:

- Xác thực bằng thẻ RFID (RC522): Đọc mã UID từ thẻ Mifare và so sánh với danh sách thẻ hợp lệ được lưu trên Firebase.

- Xác thực bằng mã PIN qua Keypad 4×4: Người dùng nhập mật khẩu số, hệ thống kiểm tra với mật khẩu lưu trên Firebase.

- Xác thực bằng OTP (One-Time Password): Mã OTP có thời hạn được tạo từ ứng dụng di động và gửi lên Firebase; ESP32 kiểm tra tính hợp lệ và thời gian hết hạn.

- Điều khiển từ xa qua ứng dụng (App Command): Ứng dụng di động ghi lệnh lên Firebase, ESP32 đọc và thực thi (mở cửa, khóa hệ thống, mở khóa, chế độ quét thẻ mới).

- Cơ chế chống xâm nhập (Lockout): Sau khi nhập sai quá số lần cho phép (3 lần), hệ thống tự khóa và đếm ngược 30 giây; chỉ thẻ Admin hoặc lệnh từ app mới có thể mở khóa sớm.

- Ghi nhật ký sự kiện (Log): Toàn bộ sự kiện xác thực được ghi vào Firebase với timestamp để giám sát từ xa.

- Hiển thị trạng thái: Màn hình LCD I2C 16×2 hiển thị trạng thái hệ thống theo thời gian thực.

### 1.2 Phương tiện nghiên cứu

#### 1.2.1 Phần cứng

- Vi điều khiển ESP32 (WROOM-32): Bộ xử lý trung tâm, hỗ trợ WiFi 802.11 b/g/n tích hợp để kết nối Firebase.

- Module RFID RC522 + thẻ Mifare 1K: Đầu đọc thẻ không tiếp xúc 13.56 MHz, giao tiếp SPI với ESP32.

- Bàn phím ma trận Keypad 4×4: Nhập mã PIN bảo mật.

- Màn hình LCD I2C 16×2 (PCF8574): Hiển thị trạng thái hệ thống qua giao tiếp I2C.

- Động cơ Servo SG90: Cơ cấu cơ khí điều khiển mở/đóng cửa.

- LED Xanh, LED Đỏ, Buzzer tích cực: Tín hiệu phản hồi thị giác và âm thanh.

- Nguồn 5V DC (USB Adapter 5V/2A): Cấp nguồn cho toàn hệ thống.

#### 1.2.2 Phần mềm và dịch vụ đám mây

- Arduino IDE: Môi trường lập trình, biên dịch và nạp firmware cho ESP32.

- Ngôn ngữ lập trình C/C++: Sử dụng trong Arduino IDE để lập trình toàn bộ logic hệ thống.

- Firebase Realtime Database: Dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL thời gian thực của Google, lưu trữ cấu hình, mật khẩu, OTP, nhật ký sự kiện và trạng thái cửa.

- Thư viện Firebase ESP32: Thư viện kết nối ESP32 với Firebase

- Thư viện MFRC522: Thư viện giao tiếp với module RFID RC522.

- Thư viện LiquidCrystal_I2C: Thư viện điều khiển LCD qua I2C.

- Thư viện ESP32 Servo: Thư viện điều khiển servo trên ESP32.

- Thư viện Keypad: Thư viện quét ma trận bàn phím.

### 1.3 Mục đích và yêu cầu của đề tài

#### 1.3.2 Mục đích

- Mục đích chính của đề tài là nghiên cứu và xây dựng hệ thống cửa thông minh (Smart Door) có khả năng:

- Xác thực đa phương thức (RFID, PIN, OTP) để tăng tính bảo mật.

- Tích hợp IoT thông qua Firebase để điều khiển và giám sát từ xa qua ứng dụng di động.

- Áp dụng kiến thức hệ nhúng (ESP32, SPI, I2C, PWM, GPIO) vào bài toán thực tế.

- Xây dựng nền tảng có khả năng mở rộng, tích hợp thêm các tính năng như camera, nhận diện khuôn mặt hoặc điều khiển giọng nói trong tương lai.

#### 1.3.2 Yêu cầu của đề tài

Để đạt được các mục đích trên, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và vận hành sau:

- Yêu cầu về chức năng:

- Cửa mở khi và chỉ khi xác thực thành công (thẻ RFID hợp lệ, PIN đúng, OTP còn hiệu lực, hoặc lệnh từ app).

- Cửa tự động đóng sau 5 giây (thời gian có thể cấu hình).

- Khóa hệ thống sau 3 lần nhập sai liên tiếp; tự mở khóa sau 30 giây hoặc khi admin can thiệp.

- Ghi log đầy đủ mọi sự kiện lên Firebase kèm timestamp.

- Đồng bộ mật khẩu từ Firebase: thay đổi mật khẩu trên app có hiệu lực ngay với thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật:

- Hệ thống hoạt động ổn định ngay cả khi WiFi kết nối chậm; có cơ chế tự kết nối lại (reconnect).

- Thời gian phản hồi từ khi quét thẻ/nhập PIN đến khi servo hoạt động nhỏ hơn 1 giây.

- OTP phải kiểm tra cả tính hợp lệ và thời gian hết hạn để chống replay attack.

- Module RC522 phải được cấp đúng 3.3V; ESP32 giao tiếp qua SPI tốc độ cao (10 Mbps).

- Yêu cầu về thẩm mỹ và kinh tế:

- Mô hình thiết kế nhỏ gọn, bố trí linh kiện khoa học, dễ dàng quan sát và kiểm tra.

- Sử dụng các linh kiện phổ biến, giá thành hợp lý nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất hoạt động tốt.

## CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Để thực hiện được dự án, nhóm chúng em đã sử dụng nhiều loại linh kiện khác nhau. Sau đây là một số linh kiện chính trong mạch:

### 2.1 Vi điều khiển ESP32

ESP32 là vi điều khiển 32-bit hiệu năng cao do Espressif Systems phát triển, thuộc dòng chip SoC (System on Chip) tích hợp sẵn WiFi 802.11 b/g/n và Bluetooth 4.2/BLE. Đây là lõi xử lý trung tâm của toàn bộ hệ thống Smart Door, chịu trách nhiệm xử lý tín hiệu từ các cảm biến, chạy thuật toán xác thực và giao tiếp với Firebase thông qua kết nối WiFi.

Trong đề tài này, module ESP32 DevKit được sử dụng với chip ESP32-WROOM-32. So với Arduino Uno R3, ESP32 vượt trội hoàn toàn về tốc độ xử lý (240 MHz so với 16 MHz), dung lượng bộ nhớ (520 KB SRAM so với 2 KB), và đặc biệt là khả năng kết nối mạng tích hợp sẵn – yêu cầu bắt buộc cho ứng dụng IoT.

Hình ảnh 2.1: Vi điều khiển ESP32

#### 2.1.1 Thông số kỹ thuật

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Vi xử lý | Xtensa LX6 dual-core, 32-bit, tốc độ 240 MHz |
| Bộ nhớ Flash | 4 MB (tùy module) |
| SRAM | 520 KB |
| WiFi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz), tích hợp sẵn |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 / BLE 4.2 |
| Điện áp hoạt động | 3.3V (GPIO), cấp nguồn qua chân VIN 5V hoặc USB |
| Số chân GPIO | 34 chân GPIO (một số chỉ Input) |
| Giao tiếp | UART, SPI, I2C, I2S, CAN, PWM, ADC, DAC |
| Dòng điện mỗi GPIO | Tối đa 40 mA |
| Giao tiếp RFID | SPI (VSPI: MOSI=23, MISO=19, SCK=18, SS=5) |
| Giao tiếp LCD | I2C (SDA=21, SCL=22) |

Bảng 2.1: Thông số kỹ thuật ESP32-WROOM-32

#### 2.1.2 Phân công chân GPIO trong dự án

| GPIO ESP32 | Kết nối với | Loại tín hiệu | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO 5 | SDA(SS) – RFID | SPI OUTPUT | Chip Select RFID |
| GPIO 4 | RST – RFID | Digital OUTPUT | Reset module RFID |
| GPIO 23 | MOSI – RFID | SPI OUTPUT | SPI Data Out (VSPI) |
| GPIO 19 | MISO – RFID | SPI INPUT | SPI Data In (VSPI) |
| GPIO 18 | SCK – RFID | SPI OUTPUT | SPI Clock (VSPI) |
| GPIO 17 | Signal – Servo | PWM OUTPUT | Điều khiển góc Servo |
| GPIO 16 | LED Xanh (+) | Digital OUTPUT | Báo xác thực thành công |
| GPIO 2 | LED Đỏ (+) | Digital OUTPUT | Báo xác thực thất bại / khóa |
| GPIO 15 | Buzzer (+) | Digital OUTPUT | Cảnh báo âm thanh |
| GPIO 13 | R1 – Keypad | Digital I/O | Quét hàng 1 Keypad |
| GPIO 14 | R2 – Keypad | Digital I/O | Quét hàng 2 Keypad |
| GPIO 27 | R3 – Keypad | Digital I/O | Quét hàng 3 Keypad |
| GPIO 12 | R4 – Keypad | Digital I/O | Quét hàng 4 Keypad |
| GPIO 26 | C1 – Keypad | Digital I/O | Quét cột 1 Keypad |
| GPIO 25 | C2 – Keypad | Digital I/O | Quét cột 2 Keypad |
| GPIO 33 | C3 – Keypad | Digital I/O | Quét cột 3 Keypad |
| GPIO 32 | C4 – Keypad | Digital I/O | Quét cột 4 Keypad |
| GPIO 21 | SDA – LCD I2C | I2C DATA | Dữ liệu LCD (I2C) |
| GPIO 22 | SCL – LCD I2C | I2C CLOCK | Clock LCD (I2C) |

Bảng 2.2: Phân công chân GPIO ESP32 trong dự án

### 2.2 Firebase Realtime Database

Firebase Realtime Database là dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL của Google, lưu trữ và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực giữa các client thông qua giao thức WebSocket. Đây là thành phần đám mây cốt lõi của hệ thống, đóng vai trò trung gian liên kết ESP32 với ứng dụng di động.

Cấu trúc dữ liệu Firebase trong hệ thống:

/config/admin_password – Mật khẩu admin (đọc/ghi từ app và ESP32) /config/door_password – Mật khẩu cửa (đọc/ghi từ app và ESP32) /admin_cards/admin1/uid – UID thẻ RFID Admin 1 /admin_cards/admin2/uid – UID thẻ RFID Admin 2 /members/{uid}/name – Tên thành viên theo UID thẻ /system_command – Lệnh điều khiển: open/locked/unlock/scan_mode/idle /app_command – Lệnh từ app: scan_card/idle /current_otp – Mã OTP hiện tại /otp_used – Trạng thái OTP đã dùng (true/false) /expiry_time – Thời gian hết hạn OTP (Unix timestamp ms) /door_status – Trạng thái cửa (0=đóng, 1=mở) /last_id – UID thẻ cuối cùng được quét (chế độ thêm thẻ) /logs/{push_id} – Nhật ký sự kiện: method, uid, timestamp

ESP32 kết nối Firebase qua thư viện Firebase ESP32 sử dụng Legacy Token (database secret). Chu kỳ kiểm tra Firebase là 2 giây (FB_INTERVAL = 2000ms), đảm bảo phản hồi nhanh mà không làm quá tải kết nối.

### 2.3 Bàn phím ma trận Keypad 4x4

Keypad 4×4 là bàn phím ma trận gồm 16 phím bấm được bố trí thành 4 hàng và 4 cột, sử dụng tổng cộng 8 chân giao tiếp (4 chân hàng + 4 chân cột). Nhờ kỹ thuật quét ma trận (matrix scanning), thiết bị chỉ cần 8 chân I/O thay vì 16 chân nếu kết nối độc lập từng phím.

Nguyên lý hoạt động: Vi điều khiển lần lượt kéo từng chân hàng (R1–R4) xuống mức thấp (LOW) trong khi các chân cột (C1–C4) được đặt ở mức cao (HIGH) với điện trở kéo lên nội bộ. Khi người dùng nhấn một phím, chân cột tương ứng với phím đó sẽ bị kéo xuống mức thấp. Dựa vào tổ hợp hàng đang được quét và cột phát hiện tín hiệu LOW, vi điều khiển xác định được phím nào đang được nhấn

Hình ảnh 2.3: keypad 4x4

- Vai trò trong hệ thống

Trong hệ thống cửa thông minh, Keypad 4×4 được sử dụng để người dùng nhập mã PIN bảo mật. Khi mã nhập đúng, hệ thống sẽ kích hoạt Servo mở cửa và bật LED xanh báo hiệu. Nếu nhập sai, LED đỏ và Buzzer sẽ cảnh báo. Đây là phương thức xác thực dự phòng bên cạnh thẻ RFID.

### 2.4 Module RFID RC522

RFID (Radio Frequency Identification) là công nghệ nhận dạng đối tượng thông qua sóng vô tuyến. Hệ thống RFID gồm hai thành phần chính: đầu đọc (Reader) và thẻ (Tag/Card). Thẻ RFID chứa một vi mạch (chip) lưu trữ mã định danh duy nhất (UID – Unique Identifier) và một ăng-ten cuộn dây.

Module RC522 hoạt động ở tần số 13.56 MHz (chuẩn ISO/IEC 14443A). Khi thẻ RFID được đưa vào vùng từ trường của đầu đọc (khoảng cách 0–5 cm), dòng điện cảm ứng được tạo ra trong anten thẻ, cung cấp đủ năng lượng để chip thẻ truyền mã UID về đầu đọc thông qua giao thức không tiếp xúc.

Hình ảnh 2.4: module RFID

2.4.1 Thông số kỹ thuật và kết nối

| Điện áp hoạt động | 3.3V (QUAN TRỌNG: không dùng 5V) |
| --- | --- |
| Tần số sóng RF | 13.56 MHz |
| Khoảng cách đọc | 0 – 5 cm |
| Giao tiếp với MCU | SPI (tốc độ tối đa 10 Mbps) |
| Số chân giao tiếp | 7 chân (SDA, SCK, MOSI, MISO, IRQ, GND, RST, 3.3V) |

Lưu ý kết nối: Chân 3.3V của RC522 phải được kết nối với chân 3.3V của Arduino Uno (không phải 5V) để tránh hỏng module. Chân IRQ thường bỏ trống trong ứng dụng cơ bản. Chân RST được nối với chân A0 của Arduino.

- Vai trò trong hệ thống

RFID RC522 là phương thức xác thực chính cho chức năng cửa thông minh. Mỗi thẻ RFID có một mã UID duy nhất được lưu sẵn trong bộ nhớ của Arduino. Khi quét thẻ, hệ thống so sánh UID nhận được với danh sách UID được phép, từ đó quyết định mở hay từ chối mở cửa.

### 2.5 Màn hình LCD I2C 16x2

LCD 16×2 là màn hình tinh thể lỏng hiển thị được 2 hàng, mỗi hàng tối đa 16 ký tự ASCII. Module I2C (thường dùng IC PCF8574) được gắn phía sau LCD nhằm chuyển đổi giao tiếp từ 8 chân dữ liệu song song truyền thống xuống chỉ còn 2 chân I2C (SDA và SCL), tiết kiệm đáng kể chân I/O của vi điều khiển.

Giao tiếp I2C (Inter-Integrated Circuit) là giao thức truyền dữ liệu nối tiếp 2 dây được phát triển bởi Philips Semiconductor. I2C cho phép nhiều thiết bị cùng chia sẻ một cặp bus SDA/SCL thông qua cơ chế địa chỉ 7-bit. Địa chỉ mặc định của module LCD I2C thường là 0x27 hoặc 0x3F.

Hình ảnh 2.5: màn hình LCD I2C 16x2

2.5.1 Thông số kỹ thuật

| Kích thước hiển thị | 16 ký tự × 2 dòng |
| --- | --- |
| Điện áp hoạt động | 5V DC |
| Giao tiếp | I2C (2 chân: SDA – A4, SCL – A5) |
| Địa chỉ I2C mặc định | 0x27 (hoặc 0x3F tùy nhà sản xuất) |
| Tích hợp đèn nền | Có (điều chỉnh được qua biến trở trên module) |

- Vai trò hệ thống

Màn hình LCD hiển thị trạng thái hoạt động của hệ thống theo thời gian thực, bao gồm: thông báo chào mừng khi khởi động, hướng dẫn nhập mã PIN, thông báo xác thực thành công/thất bại, trạng thái cửa (đang mở/đóng), và các thông tin cảnh báo từ cảm biến.

### 2.6 Động cơ Servo

Servo motor là loại động cơ điện có tích hợp hệ thống phản hồi vị trí, cho phép điều khiển góc quay chính xác trong phạm vi 0° – 180° (với servo tiêu chuẩn) hoặc 0° – 360° (với servo liên tục). Bên trong servo gồm: động cơ DC, hộp giảm tốc (gear box), mạch điều khiển và cảm biến vị trí (biến trở xoay).

Servo được điều khiển bằng tín hiệu PWM (Pulse Width Modulation – Điều chế độ rộng xung) với chu kỳ 20 ms (tần số 50 Hz). Độ rộng xung quyết định góc quay của trục servo: xung 1 ms tương ứng góc 0°, xung 1.5 ms tương ứng 90° và xung 2 ms tương ứng 180°.

Hình ảnh 2.6: động cơ Servo GS90

#### 2.6.1 Thông số kỹ thuật

| Điện áp hoạt động | 4.8V – 6V (cấp từ nguồn 5V) |
| --- | --- |
| Góc quay | 0° – 180° |
| Tín hiệu điều khiển | PWM, chu kỳ 20 ms, độ rộng xung 1–2 ms |
| Chân tín hiệu | Kết nối với chân A1 (PWM mềm) của Arduino |
| Màu dây | Đỏ: VCC (5V), Nâu/Đen: GND, Cam/Vàng: Signal |

- Vai trò trong hệ thống

Servo motor được sử dụng để điều khiển cơ cấu mở/đóng cửa thông minh và kéo/thả rèm cửa. Khi xác thực thành công (qua RFID hoặc Keypad), Arduino gửi tín hiệu PWM đến Servo, làm trục quay đến góc 90° (mở cửa). Sau thời gian định sẵn hoặc khi nhận lệnh đóng, Servo quay về góc 0° (đóng cửa).

Lưu ý kỹ thuật: Chân A1 của Arduino Uno không hỗ trợ PWM phần cứng trực tiếp, do đó thư viện Servo.h sử dụng kỹ thuật PWM phần mềm (software PWM) thông qua ngắt timer để phát tín hiệu điều khiển chính xác.

### 2.6 LED và Buzzer

#### 2.6.1 LED

Hình ảnh 2.6.1: led

LED là linh kiện bán dẫn phát sáng khi có dòng điện chạy qua theo chiều thuận. Trong hệ thống, hai LED được sử dụng: LED Xanh (báo hiệu xác thực thành công, cửa mở) và LED Đỏ (báo hiệu xác thực thất bại, cửa từ chối).

Mỗi LED được mắc nối tiếp với điện trở hạn dòng 220Ω để bảo vệ cả LED và chân I/O của Arduino. Điện áp rơi trên LED thông thường khoảng 2V (LED đỏ) và 3.2V (LED xanh lá/xanh dương), dòng điện qua LED được giới hạn ở mức an toàn khoảng 10–15 mA.

#### 2.6.2 Buzzer

Hình ảnh 2.6.2: Buzzer

Buzzer tích cực (Active Buzzer) là loại còi điện có tích hợp sẵn mạch dao động bên trong. Khác với Passive Buzzer (cần tín hiệu PWM tần số thay đổi), Active Buzzer chỉ cần cấp điện áp DC là phát ra âm thanh có tần số cố định (~2.4 kHz), rất đơn giản trong lập trình điều khiển (chỉ cần HIGH/LOW).

Trong hệ thống, Buzzer phát ra tiếng bíp ngắn khi xác thực thành công và tiếng bíp liên tục khi xác thực thất bại hoặc phát hiện xâm nhập, giúp người dùng nhận biết trạng thái ngay cả khi không nhìn vào màn hình LCD

## CHƯƠNG III: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH

### 3.1 Sơ đồ khối

Hình ảnh 3.1: Sơ đồ khối

### 3.1.1 Sơ đồ khối chức năng xác thực cửa thông minh

Luồng xử lý khi có yêu cầu mở cửa diễn ra như sau:

- Đầu vào: Quét thẻ RFID HOẶC nhập PIN qua Keypad HOẶC nhập OTP HOẶC nhận lệnh "open" từ Firebase.

- Xử lý: ESP32 xác định loại đầu vào, thực hiện kiểm tra tương ứng (so sánh UID với Firebase, so sánh PIN, kiểm tra OTP còn hiệu lực và chưa dùng).

- Đầu ra: Nếu hợp lệ → Servo mở (180°), LED Xanh sáng, Buzzer beepOK, LCD hiển thị "CHAO MUNG!", cập nhật Firebase door_status=1, ghi log.

- Sau 5 giây: Servo đóng (0°), LED Xanh tắt, cập nhật Firebase door_status=0, ghi log.

- Nếu không hợp lệ: LED Đỏ sáng, Buzzer beepFail, LCD hiển thị "TU CHOI!", tăng failCount.

- Nếu failCount ≥ 3: Kích hoạt cơ chế Lockout 30 giây

### 3.1.2 Sơ đồ khối cơ chế chống xâm nhập (Lockout)

- Điều kiện kích hoạt: failCount ≥ MAX_FAIL (=3) sau các lần xác thực thất bại.

- Khi bị khóa: sysLocked = true, LED Đỏ sáng liên tục, Buzzer beepLocked (3 tiếng), LCD đếm ngược thời gian còn lại.

- Tự mở khóa: Sau 30 giây (LOCK_DURATION_MS = 30000ms), hàm handleLok Countdown() tự gọi unlock System().

- Mở khóa sớm: Quét thẻ Admin hợp lệ hoặc nhận lệnh "unlock" từ Firebase qua app.

### 3.2 Sơ đồ kết nối phần cứng

#### 3.2.1 Kết nối RFID RC522 – ESP32 (SPI VSPI)

| Chân RC522 | GPIO ESP32 | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| SDA (SS) | GPIO 5 | Chip Select – điều phối SPI |
| SCK | GPIO 18 | SPI Clock (VSPI) |
| MOSI | GPIO 23 | SPI Data Out (VSPI) |
| MISO | GPIO 19 | SPI Data In (VSPI) |
| RST | GPIO 4 | Reset module RC522 |
| GND | GND | Mass chung |
| 3.3V | 3.3V ESP32 | TUYỆT ĐỐI không dùng 5V |

Bảng 3.2: Kết nối RFID RC522 với ESP32

#### 3.2.2 Kết nối Keypad 4×4 – ESP32

| Chân Keypad | GPIO ESP32 | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| R1 (Hàng 1) | GPIO 13 | Quét hàng 1 (1, 2, 3, A) |
| R2 (Hàng 2) | GPIO 14 | Quét hàng 2 (4, 5, 6, B) |
| R3 (Hàng 3) | GPIO 27 | Quét hàng 3 (7, 8, 9, C) |
| R4 (Hàng 4) | GPIO 12 | Quét hàng 4 (*, 0, #, D) |
| C1 (Cột 1) | GPIO 26 | Quét cột 1 |
| C2 (Cột 2) | GPIO 25 | Quét cột 2 |
| C3 (Cột 3) | GPIO 33 | Quét cột 3 |
| C4 (Cột 4) | GPIO 32 | Quét cột 4 |

Bảng 3.3: Kết nối Keypad 4×4 với ESP32

### 3.3 Lưu đồ thuật toán

#### 3.3.1 Lưu đồ vòng lặp chính (loop)

Hàm loop() của ESP32 thực hiện tuần tự 4 tác vụ chính trong mỗi chu kỳ:

| STT | Hàm gọi | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| 1 | handleRFID() | Kiểm tra thẻ RFID mới; đọc UID; xác thực với Firebase |
| 2 | handleKeypad() | Đọc phím bấm; xử lý nhập PIN; gọi xác thực khi nhấn '#' |
| 3 | handleAutoClose() | Đóng cửa tự động sau 5 giây nếu cửa đang mở |
| 4 | handleLockCountdown() | Đếm ngược lockout; tự mở khóa khi hết 30 giây |
| 5 | Firebase poll (2s) | Gọi handleOTP() và handleAppCommands() mỗi 2 giây |

Bảng 3.4: Các hàm trong vòng lặp chính

#### 3.3.2 Lưu đồ thuật toán xác thực RFID

Khi hàm handleRFID() phát hiện thẻ mới (PICC_IsNewCardPresent && PICC_ReadCardSerial), quy trình xử lý diễn ra như sau:

- Bước 1: Đọc UID thẻ và chuyển thành chuỗi HEX in hoa (ví dụ: "A1B2C3D4").

- Bước 2: Kiểm tra Firebase system_command = "scan_mode" (chế độ thêm thẻ mới từ app). Nếu đúng, ghi UID vào /last_id và thông báo lên LCD.

- Bước 3: Nếu hệ thống đang bị khóa (sysLocked = true): chỉ cho phép thẻ Admin mở khóa. Các thẻ khác bị từ chối ngay.

- Bước 4: Kiểm tra isAdminCard(uid) – truy vấn /admin_cards/admin1/uid và /admin_cards/admin2/uid trên Firebase. Nếu khớp → openDoor("card_admin").

- Bước 5: Kiểm tra isMemberCard(uid) – truy vấn /members/{uid}/name trên Firebase. Nếu tồn tại → openDoor("card_member"), hiển thị tên thành viên.

- Bước 6: Nếu không khớp bất kỳ điều kiện nào → pushLog("card_unknown") và accessDenied().

#### 3.3.3 Lưu đồ thuật toán xác thực PIN qua Keypad

- Người dùng bấm các phím số (0–9); màn hình LCD hiển thị '*' thay cho ký tự thực.

- Bấm '*': xóa ký tự cuối; nếu chuỗi rỗng → quay về màn hình idle.

- Bấm '#': xác nhận nhập. Hệ thống kiểm tra lần lượt:

- Khớp adminPwd (mật khẩu admin từ Firebase) → openDoor("password_admin")

- Khớp doorPwd (mật khẩu cửa từ Firebase) → openDoor("password_door")

- Khớp OTP (kiểm tra /current_otp, /otp_used=false, /expiry_time chưa hết hạn) → đánh dấu otp_used=true, openDoor("otp")

- Không khớp bất kỳ: gọi accessDenied("Sai mat khau!"), tăng failCount.

### 3.4 Thi công mạch

#### 3.4.1 Danh sách linh kiện

| STT | Linh kiện | SL | Điện áp | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 DevKit V1 (WROOM-32) | 1 | 3.3V/5V | Vi điều khiển trung tâm, WiFi |
| 2 | Module RFID RC522 + thẻ Mifare 1K | 1 bộ | 3.3V | Đọc thẻ không tiếp xúc |
| 3 | Keypad 4×4 (màng) | 1 | 3–5V | Nhập mã PIN |
| 4 | LCD I2C 16×2 (PCF8574) | 1 | 5V | Hiển thị trạng thái |
| 5 | Servo Motor SG90 | 1 | 5V | Cơ cấu mở/đóng cửa |
| 6 | LED Xanh lá 5mm | 1 | 2–3.3V | Báo xác thực thành công |
| 7 | LED Đỏ 5mm | 1 | 2V | Báo xác thực thất bại / khóa |
| 8 | Active Buzzer 5V | 1 | 5V | Cảnh báo âm thanh |
| 9 | Điện trở 220Ω | 2 | – | Hạn dòng LED xanh/đỏ |
| 10 | Breadboard + dây nối cái-cái | 1 bộ | – | Lắp mạch nguyên mẫu |
| 11 | Nguồn 5V/2A (USB Adapter) | 1 | 5V DC | Cấp nguồn toàn hệ thống qua cổng USB |

Bảng 3.5: Danh sách linh kiện hệ thống Smart Door

#### 3.4.2 Quy trình lắp mạch

Nhóm thực hiện lắp mạch theo thứ tự từng module, kiểm tra từng phần trên Serial Monitor trước khi tích hợp toàn hệ thống:

| Bước | Công việc | Kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cấp nguồn ESP32 | Đo điện áp tại 3.3V và 5V bằng đồng hồ vạn năng |
| 2 | Kết nối RFID RC522 qua SPI (GPIO 5,4,23,19,18) | Upload test RFID, quét thẻ, in UID lên Serial Monitor |
| 3 | Kết nối Keypad (GPIO 13,14,27,12,26,25,33,32) | Upload test keypad, in ký tự bấm lên Serial Monitor |
| 4 | Kết nối LCD I2C (SDA=21, SCL=22) | Quét địa chỉ I2C, xác nhận 0x27; hiển thị chữ thử |
| 5 | Kết nối Servo (Signal=GPIO17) | Test quay từ 0° → 180° → 0° |
| 6 | Kết nối LED, Buzzer | Test bật/tắt từng thiết bị qua lệnh Serial |
| 7 | Cấu hình WiFi và Firebase | Kiểm tra kết nối WiFi, đọc/ghi dữ liệu Firebase test |
| 8 | Nạp firmware đầy đủ, tích hợp toàn hệ thống | Kiểm thử tất cả chức năng: RFID, PIN, OTP, App, Lockout |

Bảng 3.6: Quy trình lắp mạch và kiểm tra từng bước

#### 3.4.3 Lưu ý kỹ thuật khi thi công

- Nguồn 3.3V cho RC522: Chân VCC của RC522 phải nối đúng với chân 3.3V của ESP32. Cấp sai điện áp sẽ hỏng module ngay lập tức.

- Nguồn GND chung: Tất cả các module (ESP32, RC522, LCD, Servo, LED, Buzzer) phải có chân GND nối chung. Thiếu GND chung gây lỗi tín hiệu không xác định.

- Servo và dòng điện: Servo SG90 tiêu thụ tối đa 500mA khi mang tải. Cấp nguồn Servo trực tiếp từ adapter 5V, không lấy từ chân 5V của ESP32 để tránh sụt áp.

- GPIO 12 của ESP32: GPIO 12 là chân boot-sensitive. Khi boot, trạng thái của chân này ảnh hưởng đến quá trình khởi động. Trong code đã có lệnh "pinMode(12, INPUT); delay(100);" trước khi cấu hình để tránh lỗi boot. Chú ý không kéo chân này lên 3.3V khi khởi động.

- Kết nối WiFi: Đảm bảo WiFi SSID và mật khẩu đúng trong code. Hệ thống có cơ chế retry 30 lần (15 giây) khi kết nối WiFi; nếu thất bại, LCD hiển thị cảnh báo nhưng ESP32 vẫn khởi động và hoạt động cục bộ (RFID/PIN vẫn dùng được với mật khẩu đã cache).

### 3.5 Mã nguồn chương trình điều khiển

Chương trình được viết bằng C/C++ trong Arduino IDE cho vi điều khiển ESP32. Mã nguồn được tổ chức thành các hàm độc lập theo từng chức năng:

| Hàm / Khu vực | Chức năng |
| --- | --- |
| setup() | Khởi tạo tất cả module (GPIO, SPI, I2C, WiFi, Firebase), đọc cấu hình ban đầu từ Firebase, cache OTP |
| loop() | Vòng lặp chính: gọi 4 hàm xử lý và poll Firebase mỗi 2 giây |
| handleRFID() | Đọc thẻ, phân loại (admin/member/unknown/scan_mode), xác thực, gọi openDoor hoặc accessDenied |
| handleKeypad() | Đọc phím, quản lý chuỗi inputPwd, xác thực PIN/OTP khi nhấn '#' |
| handleOTP() | Kiểm tra Firebase: OTP còn hiệu lực và chưa dùng → tự mở cửa |
| handleAppCommands() | Đọc system_command và app_command từ Firebase; thực thi: open, locked, unlock, scan_mode; đồng bộ mật khẩu |
| handleAutoClose() | Tự đóng cửa sau DOOR_OPEN_MS (5000ms) |
| handleLockCountdown() | Đếm ngược lockout, cập nhật LCD mỗi giây, tự mở khóa khi hết thời gian |
| openDoor(method, uid) | Servo 180°, LED xanh, beepOK, cập nhật Firebase door_status=1, ghi log |
| closeDoor() | Servo 0°, cập nhật Firebase door_status=0, ghi log |
| lockSystem(reason) | Kích hoạt lockout, LED đỏ, beepLocked, ghi Firebase sys_cmd="locked" |
| unlockSystem() | Tắt lockout, LED tắt, beepOK, ghi Firebase sys_cmd="idle" |
| accessDenied(msg) | LED đỏ, beepFail, tăng failCount, kiểm tra kích hoạt lockout |
| pushLog(method, uid) | Ghi event log vào Firebase /logs với server timestamp |
| beepOK/Fail/Locked/Click() | Phát âm thanh Buzzer theo từng mẫu tín hiệu |
| lcdShow(r1, r2) | Xóa LCD và in 2 dòng trực tiếp |
| fbGetStr/fbGetBool/fbGetDouble() | Hàm wrapper đọc dữ liệu Firebase với xử lý lỗi |
| fbSetStr/fbSetBool/fbSetInt() | Hàm wrapper ghi dữ liệu Firebase |

Bảng 3.7: Danh sách các hàm trong chương trình điều khiển

Đoạn mã nguồn mẫu – Hàm handle Keypad() (xử lý nhập PIN và OTP):

void handleKeypad() { char key = keypad.getKey(); if (!key) return; if (key == 'A' ¦¦ key == 'B' ¦¦ key == 'C' ¦¦ key == 'D') return; beepClick(); if (sysLocked) return; // Chặn nhập liệu khi bị khóa if (key == '#') { // Xác nhận nhập PIN bool match = (inputPwd == doorPwd ¦¦ inputPwd == adminPwd); if (!match) { // Kiểm tra OTP nếu PIN sai bool otpUsed = fbGetBool(PATH_OTP_USED, true); if (!otpUsed) { String otp = fbGetStr(PATH_OTP); double expiry = fbGetDouble(PATH_EXPIRY); double nowMs = (double)getUnixSec() * 1000.0; bool expired = (expiry > 1e12 && nowMs > expiry); if (!expired && inputPwd == otp) { fbSetBool(PATH_OTP_USED, true); match = true; isOTP = true; } } } if (match) openDoor(isOTP ? "otp" : "password"); else accessDenied("Sai mat khau!"); } else if (key == '*') { /* Xóa ký tự cuối */ } else { inputPwd += key; showPassInput(); } }

## Chương IV: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ KẾT LUẬN

### 4.1 Kết quả thực nghiệm

Sau quá trình lắp ráp và lập trình, hệ thống được kiểm thử theo từng chức năng. Kết quả kiểm thử được tổng hợp trong bảng dưới đây:

| STT | Chức năng kiểm thử | Điều kiện test | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quét thẻ RFID Admin | Thẻ UID đúng trong Firebase | ĐẠT – Cửa mở, ghi log | Phản hồi < 0.5s |
| 2 | Quét thẻ RFID Member | Thẻ thành viên hợp lệ | ĐẠT – Hiển thị tên, cửa mở | Tên lấy từ Firebase |
| 3 | Quét thẻ RFID lạ | UID không có trong DB | ĐẠT – Từ chối, ghi log | LED đỏ, buzzer fail |
| 4 | Nhập đúng mật khẩu cửa | PIN = doorPwd | ĐẠT – Cửa mở | LCD hiển thị "CHAO MUNG" |
| 5 | Nhập sai mật khẩu | PIN sai, OTP sai/hết hạn | ĐẠT – Từ chối | Tăng failCount |
| 6 | Nhập sai 3 lần liên tiếp | 3 lần sai liên tục | ĐẠT – Hệ thống bị khóa 30s | LCD đếm ngược |
| 7 | Tự mở khóa sau 30s | Chờ hết thời gian lockout | ĐẠT – Tự mở khóa | Chính xác đến giây |
| 8 | Admin mở khóa bằng thẻ | Quét thẻ Admin khi đang khóa | ĐẠT – Mở khóa ngay | Không cần chờ 30s |
| 9 | Mở cửa bằng OTP từ app | OTP còn hiệu lực, chưa dùng | ĐẠT – Cửa mở | OTP bị vô hiệu hóa sau dùng |
| 10 | OTP đã dùng hoặc hết hạn | otp_used=true hoặc quá expiry | ĐẠT – Từ chối | Chống replay attack |
| 11 | Lệnh mở cửa từ app | Ghi sys_cmd="open" lên Firebase | ĐẠT – Cửa mở trong 2s | Độ trễ Firebase ~1-2s |
| 12 | Thay đổi mật khẩu qua app | Ghi mật khẩu mới lên Firebase | ĐẠT – Có hiệu lực ngay | Đồng bộ mỗi 2 giây |
| 13 | Đóng cửa tự động sau 5s | Cửa đang mở > 5 giây | ĐẠT – Servo tự đóng | Chính xác |
| 14 | Ghi nhật ký sự kiện | Mọi sự kiện xác thực | ĐẠT – Log xuất hiện trên Firebase | Có server timestamp |

Bảng 4.1: Kết quả kiểm thử hệ thống Smart Door

### 4.2 Ưu và nhược điểm của sản phẩm

#### 4.2.1 Ưu điểm

- Xác thực đa phương thức: Hỗ trợ đồng thời 4 cách xác thực (RFID, PIN, OTP, App Command), tăng tính linh hoạt và bảo mật.

- Kết nối IoT thực sự: Tích hợp Firebase Realtime Database giúp điều khiển và giám sát từ xa qua ứng dụng di động, không giới hạn khoảng cách.

- Quản lý thành viên động: Thêm/xóa thẻ và đổi mật khẩu không cần nạp lại firmware – chỉ cần thay đổi trên Firebase qua app.

- Cơ chế bảo mật OTP: Mã OTP có thời hạn, chỉ dùng được một lần, chống replay attack hiệu quả.

- Nhật ký sự kiện (Audit Log): Toàn bộ lịch sử ra vào được ghi lại với timestamp trên Firebase, có thể tra cứu bất kỳ lúc nào.

- Cơ chế tự hồi phục: Lockout tự hết hạn sau 30 giây; kết nối Firebase tự reconnect khi mất mạng.

- Chi phí thấp: Tổng chi phí linh kiện khoảng 300.000 – 500.000 VNĐ, phù hợp cho mô hình thử nghiệm học tập.

#### 4.2.2 Nhược điểm và hạn chế

- Phụ thuộc Internet: Các tính năng OTP và điều khiển từ app đòi hỏi kết nối WiFi ổn định. Khi mất mạng, hệ thống vẫn hoạt động nhưng chỉ dùng được mật khẩu đã cache cục bộ trước đó.

- Bảo mật Firebase: Hệ thống dùng Legacy Token (database secret), cần nâng cấp lên phương thức xác thực Firebase Authentication hoàn chỉnh cho môi trường production thực tế.

- Thời gian phản hồi Firebase: Độ trễ từ khi app gửi lệnh đến khi cửa mở phụ thuộc vào độ trễ mạng (~1–2 giây), không phù hợp nếu yêu cầu phản hồi tức thì.

- Servo SG90 tải trọng nhỏ: SG90 chỉ phù hợp cho mô hình thu nhỏ. Ứng dụng thực tế cần servo có mô-men xoắn lớn hơn (ví dụ: MG996R) hoặc motor DC với hộp giảm tốc.

- Không có backup nguồn: Khi mất điện, hệ thống ngừng hoạt động hoàn toàn. Cần bổ sung pin dự phòng (UPS mini) cho ứng dụng thực tế.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

Espressif Systems, ESP32 Documentation.
Link: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/

Google, Firebase Realtime Database Documentation.
Link: https://firebase.google.com/docs/database

Random Nerd Tutorials, ESP32 Firebase Guide.
Link: https://randomnerdtutorials.com/esp32-firebase-realtime-database/

Last Minute Engineers, RFID RC522 Tutorial.
Link: https://lastminuteengineers.com/rfid-rc522-arduino-tutorial/

Arduino, Official Documentation.
Link: https://docs.arduino.cc/

## Phụ Lục

Một số hình ảnh của dự án: